Relatório Consolidado de Desenvolvimento
Projeto de Pluviometria com Raspberry Pi

Histórico técnico das etapas, erros, correções, estado atual e próximos passos

Contexto: arquitetura com coleta local, SQLite no Raspberry, sincronização em lotes com JSON e confirmação por IDs no PC.

Data de consolidação: 12/04/2026

# 1. Objetivo do relatório

Este relatório consolida o trabalho realizado até o momento no desenvolvimento do sistema de pluviometria. O documento foi estruturado para servir simultaneamente como histórico técnico, referência de arquitetura, registro de decisões, documentação de erros e correções e roteiro de continuidade para retomadas futuras do projeto.

O foco deste relatório é a etapa prática de desenvolvimento realizada em ambiente de PC, usando simulação para substituir o sensor físico temporariamente. A ausência momentânea do pluviômetro não impediu o avanço da arquitetura, pois a solução foi desenhada de forma desacoplada entre hardware e lógica de negócio.

# 2. Resumo executivo

• Foi escolhida uma arquitetura com SQLite local no Raspberry para garantir persistência das medições, fila de pendências e tolerância a falhas de comunicação.

• A sincronização foi definida em lotes pequenos, inicialmente com até 10 registros, em formato JSON e com confirmação explícita pelo PC por meio de lista de IDs recebidos com sucesso.

• O campo status_sync ficou, nesta primeira versão, restrito aos estados PENDENTE e ENVIADO, com tentativas_envio e ultimo_erro complementando o controle de falhas.

• O intervalo de medição foi reduzido para 15 segundos, considerando a necessidade futura de emissão de alertas e a realidade de eventos intensos de chuva em São Paulo.

• Foram concluídas e validadas as etapas de persistência local, coleta simulada, sincronização por socket e execução contínua do sistema em modo simulado.

• Também foram validados os três cenários essenciais de sincronização: sucesso total, falha total de conexão e confirmação parcial.

# 3. Visão geral das etapas concluídas

| Etapa | Objetivo | Arquivos centrais | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Persistência local em SQLite | config.py, modelos.py, repositorio_medicoes.py, teste_etapa1.py | Validada | Tabela criada, inserção, busca de pendentes, marcação como ENVIADO e registro de falhas. |
| Etapa 2 | Coleta simulada | coletor_simulado.py, teste_coleta_simulada.py | Validada | Conversão mm/pulso, acumulado e timestamps em sequência funcionaram corretamente. |
| Etapa 3 | Sincronização por socket | cliente_envio.py, sincronizador.py, servidor_recepcao.py, persistencia_central.py, teste_sincronizacao.py | Validada | Sucesso total, falha total e confirmação parcial foram testados. |
| Etapa 4 | Execução contínua | orquestrador.py, main.py | Validada | Coleta e sincronização rodando em paralelo com gatilhos por idade do pendente e tamanho do lote. |

# 4. Arquitetura atual validada

A arquitetura validada até o momento pode ser descrita como um fluxo em camadas. A coleta produz medições consolidadas; o repositório persiste essas medições em SQLite local; o sincronizador busca registros pendentes e os envia em lote; o servidor do PC recebe o lote, valida o conteúdo e devolve confirmação por IDs; por fim, o banco local atualiza o status dos registros confirmados.

• Persistência local: SQLite no dispositivo de borda para não depender da rede.

• Transporte: socket TCP com carga útil em JSON.

• Contrato de confirmação: lista de IDs recebidos com sucesso.

• Regra atual de sincronização: registros pendentes mais antigos primeiro, lote de até 10 registros.

• Política de falha: registro permanece PENDENTE, tentativas_envio é incrementado e ultimo_erro é preenchido.

# 5. Decisões arquiteturais fechadas até o momento

1. Uso de SQLite local no Raspberry como mecanismo principal de persistência operacional.

2. Manutenção de uma tabela única medicoes, concentrando histórico local, fila de pendência e rastreabilidade.

3. Transmissão dos dados em JSON, substituindo o envio do arquivo CSV completo.

4. Confirmação de recebimento no PC por lista de IDs confirmados.

5. Status_sync inicial com apenas dois estados: PENDENTE e ENVIADO.

6. Lote inicial de sincronização limitado a até 10 registros, favorecendo depuração e testes.

7. Intervalo inicial de medição reduzido para 15 segundos.

8. Separação lógica entre coleta e sincronização, com execução desacoplada.

9. Execução contínua com verificação de pendências a cada 5 segundos e disparo de envio por idade do pendente ou tamanho do lote.

# 6. Estrutura de arquivos adotada no projeto

A estrutura de trabalho definida para o projeto foi organizada em quatro áreas principais:

• app/: núcleo da lógica do sistema, destinado a evoluir para o código que rodará no Raspberry.

• pc/: componentes do lado do computador receptor, incluindo recepção e persistência central.

• scripts/: testes isolados e rotinas auxiliares de desenvolvimento.

• data/: armazenamento do banco SQLite local e de arquivos auxiliares.

Essa estrutura foi importante para permitir desenvolvimento local no PC, sem misturar scripts de teste com lógica principal e sem acoplar desde já o projeto ao hardware do Raspberry.

# 7. Etapas de desenvolvimento executadas

## 7.1. Etapa 1 — banco local SQLite e camada de repositório

A primeira etapa teve como objetivo criar a base persistente do sistema. Foram implementados a configuração do projeto, os modelos Medicao e MedicaoPersistida, e a classe RepositorioMedicoesSQLite.

Funções validadas nesta etapa:

• criação automática da tabela medicoes e do índice por status_sync e id;

• inserção de novas medições com status inicial PENDENTE;

• busca de registros pendentes respeitando o limite do lote;

• marcação de registros como ENVIADO após confirmação;

• registro de falhas de envio, com incremento de tentativas_envio e preenchimento de ultimo_erro.

### Erro encontrado e correção aplicada:

Ao executar python -m scripts.teste_etapa1, ocorreu erro de importação em app/repositorio_medicoes.py. O traceback apontou ModuleNotFoundError: No module named 'modelos'. A causa foi a utilização de import absoluto inadequado dentro do pacote app.

Correção aplicada:

• from modelos import ... foi substituído por from .modelos import ...

• from config import ... foi substituído por from .config import ...

Após a correção, o teste voltou a executar normalmente e a Etapa 1 foi validada com sucesso.

## 7.2. Etapa 2 — coletor simulado

A segunda etapa introduziu uma camada de simulação para permitir avanço do projeto sem acesso ao pluviômetro físico. Foi criada a classe ColetorSimulado, capaz de produzir medições determinísticas a partir de uma sequência de pulsos.

Validações realizadas:

• conversão de pulsos para chuva_intervalo_mm usando MM_POR_PULSO = 0.25;

• cálculo consistente do chuva_acumulada_mm;

• geração de timestamps em sequência com intervalo de 15 segundos;

• persistência das medições simuladas no SQLite por meio do repositório já criado.

O teste com a sequência [0, 2, 4, 12, 0, 1] gerou resultados coerentes: 0.00 mm, 0.50 mm, 1.00 mm, 3.00 mm, 0.00 mm e 0.25 mm, com acumulado final de 4.75 mm.

Nenhum erro estrutural foi encontrado nesta etapa. A integração com a Etapa 1 permaneceu estável, sem regressões.

## 7.3. Etapa 3 — sincronização em lote por socket

A terceira etapa implementou o contrato de sincronização entre dispositivo de borda e PC. Foram criados o cliente de envio, o sincronizador, a persistência central simulada e o servidor receptor.

Funções validadas nesta etapa:

• serialização do lote em JSON com os campos essenciais da medição;

• abertura de conexão TCP de curta duração para cada lote;

• envio do lote e leitura da resposta do servidor;

• interpretação da resposta com ids_recebidos;

• atualização do SQLite com marcação como ENVIADO ou manutenção em PENDENTE.

### Cenários de teste cobertos:

• sucesso total: todos os registros confirmados pelo servidor;

• falha total de conexão: servidor desligado ou conexão recusada;

• confirmação parcial: apenas parte dos registros retornada na lista de IDs confirmados.

### Resultado do teste de falha total:

Quando o servidor foi desligado, o teste confirmou o comportamento esperado: os registros permaneceram com status PENDENTE, tentativas_envio foi incrementado e ultimo_erro foi preenchido com a mensagem da falha de conexão. Esse resultado foi um dos marcos mais importantes do desenvolvimento, pois comprovou a função de contingência do banco local.

### Resultado do teste de confirmação parcial:

A confirmação parcial foi validada com um experimento controlado no servidor: três registros foram confirmados e três permaneceram pendentes. Os confirmados passaram para ENVIADO e os não confirmados permaneceram em PENDENTE, com incremento em tentativas_envio e mensagem de erro 'Registro não confirmado pelo PC.'.

### Observação importante sobre o arquivo servidor_recepcao.py:

Foi registrada uma modificação temporária no arquivo servidor_recepcao.py para simulação de confirmação parcial. A anotação informada foi a seguinte:

# Simulação temporária de confirmação parcial:
    # o servidor aceita apenas os 3 primeiros registros do lote (trocar variável medicoes para medicos_parciais)
    medicoes_parciais = medicoes[:3]
    ids_confirmados = persistencia.processar_lote(medicoes)

Tecnicamente, essa alteração não executa a confirmação parcial, porque o processamento continua sendo feito sobre a variável medicoes, e não sobre medicoes_parciais. Durante o teste de confirmação parcial realizado anteriormente, o comportamento correto foi obtido quando o servidor efetivamente processou apenas uma fatia do lote. Portanto, ao revisitar esse arquivo, há duas opções seguras:

• restaurar completamente o comportamento padrão com ids_confirmados = persistencia.processar_lote(medicoes);

• ou, se for necessário repetir o experimento, usar de fato ids_confirmados = persistencia.processar_lote(medicoes_parciais).

Como estado atual recomendado do projeto, o servidor deve permanecer no comportamento padrão, sem simulação parcial ativa.

## 7.4. Etapa 4 — execução contínua e orquestração

A quarta etapa aproximou o sistema do cenário de operação real. Foi criado um orquestrador com duas rotinas paralelas: uma para coleta contínua e outra para sincronização contínua.

Regras operacionais validadas:

• coleta em modo simulado a cada 15 segundos;

• verificação de pendências a cada 5 segundos;

• disparo da sincronização quando o pendente mais antigo atingir 30 segundos de espera;

• disparo imediato ao iniciar o sistema caso já existam pendências anteriores no banco.

Nos testes realizados, o sistema demonstrou comportamento consistente. Ao subir com pendências anteriores, o sincronizador enviou imediatamente os registros antigos. Em seguida, novas coletas foram persistidas e a sincronização foi disparada pelo critério de idade do pendente mais antigo.

Esse resultado confirmou na prática a separação entre coleta e sincronização, a tolerância a reinício do sistema e o reaproveitamento correto de pendências antigas.

# 8. Erros e correções consolidados

| Momento | Erro ou desvio | Causa | Correção / orientação |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | ModuleNotFoundError: No module named 'modelos' | Imports absolutos incorretos dentro do pacote app. | Troca para imports relativos com .modelos e .config. |
| Teste de confirmação parcial | Desvio temporário no servidor para processar parte do lote. | Necessidade de simular confirmação parcial. | Usar realmente medicoes_parciais no processar_lote durante o teste e restaurar o fluxo padrão ao final. |
| Execução contínua | Pendências antigas apareceram logo na inicialização. | Banco de desenvolvimento continha registros não enviados de execuções anteriores. | Comportamento correto e esperado; criar, no futuro, scripts utilitários para limpeza controlada do ambiente de teste. |

# 9. Estado atual do projeto ao final da sessão

• A base local em SQLite está operacional e testada.

• O modo simulado consegue representar a coleta sem depender do hardware.

• A sincronização em lote com JSON e confirmação por IDs está funcional.

• A contingência contra falha de rede foi validada.

• A execução contínua em ambiente de PC foi validada.

• O projeto está pronto para avançar para a preparação da operação real e da futura integração com o GPIO do Raspberry.

# 10. Próximas etapas recomendadas

O avanço natural do projeto, a partir do estado atual, consiste em preparar o sistema para operação mais próxima do ambiente de produção, sem abandonar a capacidade de teste em PC. As próximas etapas recomendadas são as seguintes:

## 10.1. Seleção explícita de modo de execução

• permitir escolha entre modo simulado e modo real;

• manter o coletor simulado como ferramenta de teste permanente;

• preparar a futura troca do coletor sem alterar o restante do sistema.

## 10.2. Scripts utilitários de operação

• script para listar medições e estados do banco;

• script para limpar banco de desenvolvimento ou reinicializar ambiente de teste;

• script para inspecionar pendências antigas com segurança.

## 10.3. Esqueleto do coletor real

• criar coletor_gpio.py com a mesma interface lógica do coletor simulado;

• isolar dependência de RPi.GPIO para permitir desenvolvimento contínuo no PC;

• deixar a substituição do modo simulado pelo modo real o mais simples possível.

## 10.4. Preparação para o banco central real

• substituir a persistência central simulada por inserção no banco central já modelado;

• adicionar validações de integridade mais próximas das regras reais do banco;

• tratar duplicidade ou rejeições de forma controlada.

## 10.5. Evoluções futuras de arquitetura

• evoluir status_sync da opção atual de dois estados para uma opção mais rica, como PENDENTE, EM_ENVIO, ENVIADO e ERRO;

• refinar a lógica de sincronização para cenários de chuva intensa e priorização de alertas;

• revisar tamanho de lote, política de reenvio e janelas de retenção local;

• discutir políticas de limpeza do SQLite após confirmação e retenção histórica local.

## 10.6. Direção futura para alertas

Mesmo que não seja o foco imediato da implementação, ficou registrado como requisito futuro que o sistema precisará lidar com cenários de chuva intensa em São Paulo, especialmente as chamadas chuvas de verão, caracterizadas por grande volume em curto intervalo de tempo. Isso justifica a redução inicial do intervalo para 15 segundos e indica que, em versões futuras, a lógica de coleta e envio poderá precisar de critérios adaptativos.

# 11. Recomendação de retomada futura

Quando o projeto for retomado, a recomendação é iniciar pela limpeza do estado temporário de teste no arquivo servidor_recepcao.py e, em seguida, avançar para a etapa de utilitários operacionais e seleção de modo de execução. Esse caminho permitirá organizar melhor o ambiente de desenvolvimento e preparar a migração gradual para o Raspberry sem interromper a capacidade de teste em PC.

# 12. Conclusão

O progresso obtido nesta sessão foi significativo. A arquitetura saiu do campo de planejamento e passou a contar com uma implementação funcional, testada em múltiplos cenários críticos. O uso de SQLite local, a coleta simulada, a sincronização em lote e a execução contínua já oferecem uma base consistente para a evolução do projeto.

Mais importante do que apenas 'ter código rodando', o sistema agora possui uma trilha de decisões técnicas, correções, validações e próximos passos documentados. Isso reduz o risco de retrabalho, facilita a colaboração futura e aumenta a qualidade do processo de desenvolvimento como um todo.

# 13. Atualização adicional — simulação de pulsos aleatórios controlados

Ao final da sessão, foi definida uma atualização complementar para o modo simulado do sistema. Até o momento, a execução contínua usa um padrão fixo e cíclico de pulsos, representado por PADRAO_PULSOS_SIMULADOS = (0, 1, 0, 2, 4, 0, 3, 0, 0, 6). Esse comportamento continua válido e útil para testes reproduzíveis, pois facilita a comparação entre execuções e simplifica a depuração.

Como refinamento futuro imediato, ficou registrada a proposta de permitir dois modos de simulação: um modo fixo, que preserva o padrão atual, e um modo aleatório controlado, no qual a quantidade de pulsos por intervalo é sorteada dentro de uma faixa considerada aceitável para chuva, sem comprometer a coerência do cenário simulado.

## 13.1. Objetivo da atualização

O objetivo dessa atualização é tornar o simulador mais útil para cenários variados, sem perder a capacidade de repetir testes previsíveis quando isso for necessário.

A proposta não substitui o padrão fixo já existente; ela amplia o simulador para que seja possível alternar entre previsibilidade e variabilidade conforme o propósito do teste.

## 13.2. Estrutura proposta

• manter PADRAO_PULSOS_SIMULADOS como referência principal para testes determinísticos;

• adicionar uma configuração booleana, como USAR_PULSOS_ALEATORIOS, para alternar entre padrão fixo e sorteio aleatório;

• definir uma faixa aceitável de pulsos por intervalo, inicialmente entre 0 e 12 pulsos a cada 15 segundos;

• utilizar pesos no sorteio para favorecer ausência de chuva e chuva fraca/moderada, deixando picos intensos mais raros.

## 13.3. Justificativa técnica

Essa solução mantém compatibilidade total com a arquitetura atual, porque altera apenas a fonte dos pulsos simulados. A lógica de coleta, persistência em SQLite, sincronização em lote, confirmação por IDs e atualização do status_sync permanece inalterada.

Além disso, a distinção entre modo fixo e modo aleatório melhora o valor do ambiente de desenvolvimento: o modo fixo é ideal para validações reproduzíveis, enquanto o modo aleatório ajuda a observar o comportamento do sistema em situações mais variadas, incluindo sequências com ausência de chuva, chuvas leves e picos mais intensos.

## 13.4. Situação atual dessa atualização

Esta atualização foi formalizada e documentada, mas não foi implementada nem validada nesta sessão. Portanto, ela deve ser entendida como refinamento planejado do simulador, e não como funcionalidade já incorporada ao código-fonte.

Na retomada do projeto, essa melhoria pode ser aplicada como uma pequena evolução do módulo de orquestração ou do coletor simulado, preservando integralmente os testes já concluídos.

## 13.5. Observação sobre o arquivo servidor_recepcao.py

Também foi registrado que, durante os testes, o arquivo servidor_recepcao.py recebeu uma alteração temporária para apoiar a simulação de confirmação parcial. Conforme informado pelo usuário, o trecho atualmente anotado no arquivo é:

# Simulação temporária de confirmação parcial:
    # o servidor aceita apenas os 3 primeiros registros do lote (trocar variável medicoes para medicos_parciais)
    medicoes_parciais = medicoes[:3]
    ids_confirmados = persistencia.processar_lote(medicoes)

Como a linha efetivamente executada continua usando persistencia.processar_lote(medicoes), o comportamento operacional volta a ser o de aceitação integral do lote, apesar da presença do comentário e da variável auxiliar. O relatório passa a refletir essa observação para evitar ambiguidades em revisões futuras.

Se esse trecho for usado novamente para testes de confirmação parcial, recomenda-se ativar explicitamente a variável medicoes_parciais na chamada efetiva de processar_lote e, após o teste, restaurar o comportamento padrão.