Relatório de Etapas de Desenvolvimento
Sistema de Pluviometria com Raspberry Pi

Planejamento prático para desenvolvimento sem o hardware real, com posterior migração para o Raspberry Pi

Escopo deste documento: detalhar as etapas de desenvolvimento, os objetivos de cada fase, o funcionamento prático previsto e os critérios de validação, partindo do cenário atual em que o pluviômetro físico não está disponível.

# 1. Visão geral

O desenvolvimento será conduzido em camadas, começando no PC com dados simulados e componentes desacoplados do hardware. A lógica de coleta, persistência local, sincronização e recepção no PC será construída e testada antes da integração com o Raspberry Pi e com o sensor físico.

Essa abordagem reduz o risco do projeto, acelera a implementação e permite que a maior parte dos testes de software seja realizada desde já, mesmo sem acesso ao pluviômetro real.

# 2. Premissas e definições já aprovadas

• Persistência local no Raspberry com SQLite, utilizando uma tabela única de medições.

• Cada nova medição nasce com status_sync = 'PENDENTE' e só muda para 'ENVIADO' após confirmação do PC.

• Intervalo inicial de medição: 15 segundos.

• Lote inicial de sincronização: até 10 registros por envio, com possibilidade futura de aumento para 50.

• Transmissão entre Raspberry e PC em JSON, com confirmação por lista de IDs recebidos com sucesso.

• Coleta e sincronização são responsabilidades separadas; falha de rede não pode interromper a coleta local.

# 3. Estratégia geral de desenvolvimento

O projeto será desenvolvido primeiro no PC, em modo simulado, e depois migrado para o Raspberry Pi. Na prática, isso significa que a maior parte do código será escrita para funcionar em qualquer ambiente Python, enquanto a leitura real do GPIO ficará isolada em um módulo específico do Raspberry.

Com isso, o fluxo de trabalho recomendado será: desenvolver no PC, validar com simulação, integrar o servidor do PC e a persistência central, e somente depois substituir a entrada simulada pela leitura real do hardware.

# 4. Resumo das etapas

| Etapa | Objetivo principal | Ambiente predominante | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estruturar o projeto e suas responsabilidades | PC | Módulos definidos e executáveis |
| 2 | Implementar SQLite e repositório local | PC | Inserção, consulta e atualização funcionando |
| 3 | Criar coletor simulado de medições | PC | Registros válidos sendo gravados a cada 15 s |
| 4 | Implementar sincronizador em lotes | PC | Envio JSON e atualização de status funcionando |
| 5 | Implementar servidor do PC e persistência central | PC | Recepção, validação e confirmação por IDs |
| 6 | Executar testes de integração e falha | PC | Cenários críticos reproduzidos com sucesso |
| 7 | Migrar para o Raspberry e integrar GPIO real | Raspberry | Leitura física acoplada ao restante |

# 5. Detalhamento das etapas

## 5.1. Estruturação do projeto e separação de responsabilidades

Objetivo. Organizar a base do código para que a lógica principal não fique acoplada ao GPIO nem ao ambiente do Raspberry.

O que será implementado. Definição dos módulos principais, constantes de configuração, contrato dos dados da medição e pontos de entrada do sistema. A estrutura sugerida inclui pelo menos um módulo de persistência, um coletor simulado, um sincronizador e um servidor no PC.

Funcionamento na prática. Nesta etapa não haverá ainda coleta física. O foco será deixar o projeto preparado para que a fonte de pulsos possa ser trocada depois, sem reescrever a lógica de armazenamento e envio.

Como validar. Executar os módulos individualmente, confirmar que as dependências estão instaladas e que a estrutura permite chamadas isoladas para cada componente.

Saída esperada. Projeto organizado, com módulos claros e com responsabilidade única.

Ponto de evolução futura. Essa separação facilitará a futura substituição do coletor simulado por um coletor real baseado em GPIO.

## 5.2. Persistência local com SQLite

Objetivo. Implementar a camada responsável por salvar, consultar e atualizar registros na base local do Raspberry.

O que será implementado. Criação da tabela medicoes e das funções de inserir medição, buscar pendentes em ordem crescente de ID, marcar registros como ENVIADO, incrementar tentativas de envio e registrar último erro.

Funcionamento na prática. Sempre que uma medição for fechada, um novo registro será salvo no SQLite com status PENDENTE. O banco local passará a funcionar ao mesmo tempo como histórico operacional e fila de sincronização.

Como validar. Inserir registros de teste, consultar pendências, simular confirmação de envio e verificar se o status muda corretamente apenas após confirmação.

Saída esperada. Base local íntegra, com registros recuperáveis mesmo após reinício do processo.

Ponto de evolução futura. No futuro, esta mesma camada poderá receber novas regras de retenção, limpeza e estados mais detalhados de sincronização.

## 5.3. Coletor simulado de medições

Objetivo. Viabilizar o desenvolvimento sem o pluviômetro físico, gerando medições artificiais compatíveis com a arquitetura aprovada.

O que será implementado. Criação de um gerador que produza pulsos simulados e consolide registros no mesmo formato previsto para o ambiente real: data_hora, pulsos, chuva_intervalo_mm e chuva_acumulada_mm.

Funcionamento na prática. O simulador permitirá reproduzir cenários como ausência de chuva, chuva leve, chuva intensa e rajadas curtas. A cada 15 segundos, será gerado um registro consolidado e salvo no SQLite, como se tivesse vindo do sensor real.

Como validar. Verificar se a quantidade de pulsos simulada gera os milímetros corretos, se o acumulado cresce corretamente e se os registros são gravados com periodicidade adequada.

Saída esperada. Fluxo contínuo de registros válidos no banco local, aptos para a etapa de sincronização.

Ponto de evolução futura. Esse módulo poderá futuramente virar um ambiente oficial de teste e regressão, útil até mesmo depois que o hardware real estiver disponível.

## 5.4. Sincronização em lotes do Raspberry para o PC

Objetivo. Implementar a lógica que envia registros pendentes sem interromper a coleta.

O que será implementado. Criação do sincronizador que verifica pendências periodicamente, monta lotes de até 10 registros, serializa os dados em JSON, envia ao PC e trata a resposta contendo os IDs confirmados.

Funcionamento na prática. O sincronizador rodará em laço próprio. O envio deve ocorrer quando houver 10 pendências, quando o pendente mais antigo tiver 30 segundos ou mais, ou quando o sistema iniciar e encontrar dados ainda não sincronizados. Se houver falha de rede, os registros permanecem PENDENTE.

Como validar. Simular cenários de sucesso total, sucesso parcial, timeout e ausência de servidor. Confirmar que nenhum dado é perdido e que o status só muda após confirmação do PC.

Saída esperada. Pendências sendo reduzidas de forma segura, sem duplicação indevida e sem bloquear a coleta.

Ponto de evolução futura. No futuro, será possível evoluir para lotes maiores, políticas de retry mais refinadas e estados adicionais como EM_ENVIO e ERRO.

## 5.5. Servidor no PC e persistência central

Objetivo. Receber os lotes enviados pelo Raspberry, validar os dados e prepará-los para inserção no banco central.

O que será implementado. Implementação de um serviço que aceite conexões, leia o JSON recebido, valide os campos mínimos, insira os dados na base central e responda com a lista de IDs aceitos.

Funcionamento na prática. Na prática, o PC funcionará como ponto de ingestão. O Raspberry continuará leve e responsável apenas pela coleta local e pelo envio confiável das pendências.

Como validar. Testar recebimento de lotes, rejeição de itens inválidos, confirmação parcial e comportamento do processo quando o banco central estiver indisponível.

Saída esperada. Confirmações corretas retornando ao Raspberry e dados chegando à base central sem exigir acesso direto do Raspberry ao banco.

Ponto de evolução futura. Essa etapa abre caminho para dashboards, relatórios, APIs e rotinas de alerta operando a partir do repositório central.

## 5.6. Testes integrados e cenários de falha

Objetivo. Validar o comportamento completo do sistema antes da migração para o Raspberry.

O que será implementado. Execução de testes manuais e automatizados cobrindo coleta simulada, persistência local, envio em lote, confirmação, falhas de rede, reinício do processo e reenvio de pendências antigas.

Funcionamento na prática. A meta prática é provar que o sistema continua coletando mesmo quando a sincronização falha e que consegue se recuperar sozinho quando o PC volta a responder.

Como validar. Rodar cenários com rede desligada, servidor ausente, resposta inválida, PC reiniciado e grande acúmulo de pendências. Comparar o conteúdo do SQLite local com os dados efetivamente confirmados.

Saída esperada. Conjunto de evidências de que a primeira versão é operacionalmente segura para seguir à etapa de integração real.

Ponto de evolução futura. Esses testes servirão de base para uma futura suíte de regressão, importante quando novas funções forem sendo adicionadas.

## 5.7. Migração para o Raspberry Pi e integração com o GPIO real

Objetivo. Substituir a origem simulada das medições pela leitura física do pluviômetro.

O que será implementado. Implementação de um coletor específico para Raspberry usando RPi.GPIO, mantendo o restante da arquitetura o mais inalterado possível.

Funcionamento na prática. Nesta fase, o software principal já estará pronto. O trabalho se concentrará em validar bounce do sensor, estabilidade elétrica, contagem real de pulsos e comportamento do hardware em campo.

Como validar. Executar medições controladas, comparar pulsos físicos com o comportamento esperado, avaliar sensibilidade do bouncetime e verificar se a lógica de persistência e sincronização continua intacta.

Saída esperada. Integração real concluída sem necessidade de reescrever o fluxo já testado no PC.

Ponto de evolução futura. Depois dessa etapa, será possível tratar otimizações específicas do Raspberry e ajustes finos baseados no comportamento real do pluviômetro.

# 6. Como cada ambiente será usado na prática

• No PC: desenvolvimento principal, testes de lógica, simulação de chuva, criação do banco SQLite local de teste, execução do sincronizador e execução do servidor receptor.

• No Raspberry: validação de ambiente, ajustes de caminho, leitura do GPIO e testes de integração com o hardware quando o pluviômetro estiver disponível.

• No banco central do PC: armazenamento consolidado das medições aceitas e base para consultas, relatórios e futuras rotinas de alerta.

# 7. Critérios de conclusão da primeira versão

• O sistema deve conseguir gerar medições simuladas a cada 15 segundos e gravá-las corretamente no SQLite.

• Registros pendentes devem ser enviados em lotes de até 10, respeitando os gatilhos definidos para sincronização.

• O status_sync só pode mudar para ENVIADO após confirmação explícita do PC.

• Falhas de rede ou indisponibilidade do servidor não podem interromper a coleta local.

• Após o restabelecimento da comunicação, o sistema deve conseguir reenviar os registros pendentes sem perda de dados.

# 8. Evoluções futuras já previstas

Embora a primeira versão deva permanecer simples para facilitar a implementação e a validação, algumas evoluções já foram identificadas e devem ser preservadas no desenho da arquitetura.

• Aumentar o lote de sincronização de 10 para 50 registros, quando o fluxo estiver estável.

• Evoluir o status_sync de dois estados para um modelo mais detalhado, contemplando estados como EM_ENVIO e ERRO.

• Refinar a política de envio e de retentativa, inclusive com estratégias mais inteligentes para indisponibilidade prolongada do PC.

• Reavaliar o intervalo de medição para cenários de chuva intensa em São Paulo, especialmente visando uso futuro em alertas e resposta mais rápida a eventos extremos.

• Adicionar políticas de retenção e limpeza de dados já sincronizados no SQLite local.

• Automatizar testes de regressão para o modo simulado, preservando segurança nas futuras expansões do projeto.

Direção estratégica: a arquitetura atual foi deliberadamente simplificada para viabilizar a primeira implementação. Mesmo assim, ela já foi desenhada para crescer de forma segura, sem exigir reescrita completa quando o projeto avançar para cenários mais exigentes, como alertas em eventos de chuva intensa.

# 9. Ordem recomendada de implementação

1. Implementar a estrutura do projeto e a camada de persistência SQLite.

2. Criar o coletor simulado e validar geração de medições de 15 em 15 segundos.

3. Implementar o sincronizador com lotes de até 10 e resposta por IDs confirmados.

4. Implementar o servidor do PC e a persistência central.

5. Executar cenários de falha e recuperação.

6. Somente depois portar o coletor para o Raspberry e integrar o GPIO real.

# 10. Conclusão

O planejamento definido permite iniciar imediatamente o desenvolvimento, mesmo sem acesso ao pluviômetro físico. A proposta reduz dependência do hardware, favorece testes incrementais e mantém o foco em confiabilidade operacional: coletar, persistir localmente, sincronizar com segurança e preparar o sistema para evoluções futuras.

Com essa base, a próxima fase natural é iniciar a implementação da camada de persistência SQLite e da estrutura inicial do projeto.